Egy egyetemi oktatólabor hálózatának tervezése és konfigurációja

Szakmai forrásszöveg dokumentumszerkesztési gyakorlatokhoz

A dokumentum egy képzeletbeli egyetemi oktatólabor példáján keresztül tárgyalja a hálózat célját, felépítését és a router konfigurációját. A három főfejezet alatt második és harmadik szintű alcímek találhatók. Az ábrák és táblázatok saját készítésű oktatási példák; a címzési terv és a parancsok nem egy működő intézményi rendszer adatai.

1 Bevezetés

1.1 A számítógépes hálózat szerepe az oktatásban

Az egyetemi oktatólabor számítógépes hálózata összekapcsolja a hallgatói munkaállomásokat, az oktatók eszközeit és a tanulást támogató szolgáltatásokat. A hálózat segítségével a felhasználók tananyagokat érhetnek el, programokat tölthetnek le, közös állományokon dolgozhatnak és távoli rendszerekhez kapcsolodhatnak. Egy programozási gyakorlat során például a hallgatók egyszerre nyithatnak meg online dokumentációt, küldhetnek be megoldásokat és használhatnak verziókezelő rendszert. A hálózat minősége ezért közvetlenül befolyásolja az óra menetét. Ha a kapcsolat bizonytalan, az oktató nehezebben különíti el a feladat megoldásában elkövetett hibát az infrastruktúra hibájától.

A hálózat tervezése során a működőképesség mellett az áttekinthetőség is alapvető követelmény. Az eszközök összekötése önmagában még nem biztosít rendezett rendszert. Meg kell határozni, hogy ki melyik szolgáltatást használhatja, milyen címzést kapjon, és hogyan történjen a hibák felderítése. Egy jól dokumentált hálózatban az üzemeltető tudja, melyik kábel melyik kapcsolóporthoz tartozik, melyik IP cím melyik szerepkört azonosítja, és milyen változtatást hajtottak végre legutóbb. Ez az információ akkor is értékes, ha a hálózat kicsi, mert csökkenti a személyes emlékezetre épülő működtetés kockázatát.

1.1.1 Felhasználói csoportok és igények

A példában három felhasználói csoportot különítünk el: oktatókat, hallgatókat és vendégeket. Az oktatók használhatják a labor megosztott erőforrásait, és jogosultságuk lehet bizonyos adminisztrációs felületek elérésére. A hallgatok számára az internet és a tanulási szolgáltatások elérése szükséges, de a hálózati eszközök kezelése nem része az általános jogosultságuknak. A vendégek saját eszközökkel kapcsolódhatnak, ezért számukra külön hozzáférési szabályokat alakítunk ki. A csoportok megkülönböztetése nem azt jelenti, hogy minden csoportnak feltétlenül eltérő sebesség jár; elsősorban a forgalom elkülönítését és a jogosultságok egyértelmű meghatározását szolgálja.

1.2 A mintahálózat követelményei

A laborban húsz hallgatói munkaállomás, két oktatói számítógép és legfeljebb harminc vendégeszköz használatával számolunk. Az eszközszám nem azonos a szükséges IP címek számával: a hálózati átjárók, a vezeték nélküli hozáférési pontok és az esetleges bővítés számára is helyet kell biztosítani. A tervezés ezért nem csupán a jelenlegi gépszámot veszi alapul. A példában mindhárom csoport önálló IPv4 alhálózatot kap. A választott /24 elötag egyszerűen értelmezhető, és a labor méretéhez kényelmes tartalékot nyújt. Nagyobb intézményben ennél takarékosabb címzési terv is indokolt lehet.

A működési követelmények között szerepel az automatikus címkiosztás, az internet felé vezető alapértelmezett útvonal, valamint a vendégek hozzáférésének korlátozása. A labor hálózata nem tehető biztonságossá egyetlen beállítással. Az elkülönítés, a hozzáférési szabályok, a biztonságos adminisztráció és a követhető változtatások egymást kiegészítő feladatok. Az üzemeltetőnek azt is tisztáznia kell, hogyan állítható vissza egy korábbi konfiguráció, ha a módosítás megszakítja a kapcsolatot. A visszaállítás lehetőségét még a változtatás előtt kell előkészíteni, különösen távoli beavatkozás esetén.

1.2.1 A teljesítmény értelmezése

A hálózati teljesítmény nem írható le kizárólag az internetkapcsolat névleges sebességével. A felhasználói élményt az adatátviteli kapacitás, a késleltetés, a késleltetés ingadozása és a csomagvesztés együtt alakítja. Egy nagy állomány letöltésénél elsősorban az elérhető adatátviteli sebesség számít, míg egy videóhívás érzékenyebb lehet az ingadozó késleltetésre. A vezeték nélküli hálózatban a kliensek a rádiós közeget megosztva használják, ezért a hozzáférési ponthoz kapcsolódó eszközök száma is lényeges. A mérési eredményeket mindig a mérés helyével, idejével és módszerével együtt kell értelmezni.

1.3 A műszaki dokumentáció célja

A műszaki dokumentáció összeköti a tervezési szándékot a tényleges megvalósítással. Tartalmazza a fizikai és logikai felépítést, a címzési tervet, a lényeges konfigurációs lépéseket és az ellenőrzések eredményeit. Egy hálózati rajz megmutathatja az eszközök kapcsolatait, de őnmagában nem közli az összes hozzáférési szabályt. Egy parancslista pontosan rögzítheti a beállításokat, de magyarázat nélkül nehéz megérteni, miért volt szükség rájuk. A dokumentáció akkor használható jól, ha a rajz, a táblázat és a szöveges indoklás ugyanazt a rendszert mutatja be, egymással összhangban.

A dokumentum fejezeteinek következetes szerkezete a műszaki megértést is támogatja. A főfejezetek nagy témaköröket jelölnek, az alfejezetek azokon belül egy-egy részfeladatot tárgyalnak, a harmadik szintű címek pedig egy konkrét fogalmat vagy eljárást emelnek ki. A címekhez rendelt bekezdésstílusok alapján a szövegszerkesztő automatikusan tartalomjegyzéket készíthet. A számozott ábrákra és táblázatokra kereszthivatkozással lehet utalni. Ha később egy új ábra kerül a dokumentumba, a mezők frissítésével a hivatkozások követhetik a megváltozott számozást. Ez különösen hosszú, többször átdolgozot leírásokban csökkenti a hibák számát.

2 A hálózat architektúrája

2.1 Fizikai felépítés és eszközszerepek

A mintahálózat központi elemei az R1 jelű router és az SW1 jelű menedzselhető switch. A router egyik interfésze a szolgáltatói hálózathoz, a másik a labor kapcsolójához csatlakozik. A munkaállomások a switch hozzáférési portjain keresztül érik el a helyi hálózatot. A switch és a router közötti kapcsolat több VLAN forgalmát szállító trunk kapcsolat. A vendégek vezeték nélküli csatlakozását a switchhez kapcsolt hozzáférési pont biztosíthatja. A rajz a szerepköröket és a logikai kapcsolatokat hangsúlyozza; nem egy épület kábelezési alaprajza, ezért a kábelhosszakat és a fali aljzatok helyét külön nyilvántartásban kell kezelni.

Ábra 1  A mintahálózat egyszerűsített topológiája

A router, a switch és a felhasználói csoportok kapcsolatát az Ábra 1 szemlélteti.

2.1.1 A switch és a router feladatának elválasztása

A hagyományos második rétegbeli switch az Ethernet kereteket a MAC címek alapján továbbítja. Megtanulja, melyik forráscím melyik porton jelent meg, majd ezt az információt használja a későbbi továbbítás során. Ismeretlen célcím vagy szórási cím esetén a továbbítás másképpen történik, mint ismert egyedi célcímnél. A VLAN határai meghatározzák, mely portok között terjedhet egy ilyen keret. A router ezzel szemben a különböző IP hálózatok közötti továbbításról dönt. A döntéshez az útválasztási tábláját használja, és szükség esetén másik adatkapcsolati keretbe helyezi az IP csomagot.

A szerepkörök megkülönböztetése segít a hibakeresésben. Ha két, azonos VLAN-ban lévő gép nem éri el egymást, nem feltétlenül a router beállítását kell először vizsgálni. Ellenőrizhető a fizikai kapcsolat, a switchport VLAN tagsága, a kliens címzése és a helyi tűzfal. Ha viszont a helyi kapcsolat működik, de egy másik alhálózat elérése nem, akkor az alapértelmezett átjáró, az útválasztás és a szűrés kerül előtérbe. Léteznek harmadik rétegbeli switchek is, amelyek útválasztást végeznek; a jelen példa azonban tudatosan külön eszközre bízza ezt a funkciót.

2.2 Logikai elkülönítés VLAN segítségével

A VLAN, vagyis virtuális helyi hálózat, egy fizikai kapcsoló infrastruktúráján belül hoz létre elkülönített második rétegbeli tartományokat. A VLAN 10 az oktatói, a VLAN 20 a hallgatói, a VLAN 30 a vendégforgalom számára szolgál. A VLAN azonosítója nem IP cím, és nem helyettesíti az alhálózati előtagot. A példában mindegyik VLAN-hoz egy külön IP alhálózat tartozik, mert ez áttekinthetővé teszi a kialakítást. Ha egy oktatói és egy hallgatói gép kommunikál, a forgalomnak át kell haladnia az útválasztást végző eszközön. Itt lehet érvényesíteni a csoportok közötti hozzáférési szabályokat.

2.2.1 Hozzáférési portok és trunk kapcsolatok

Egy szokásos hozzáférési port egy adott VLAN végberendezését szolgálja ki. A csatlakoztatott számítógépnek általában nem kell VLAN címkéket kezelnie, mert a switch a port konfigurációja alapján rendeli a forgalmat a megfelelő VLAN-hoz. A trunk kapcsolat ezzel szemben több VLAN kereteit szállíthatja. Az IEEE 802.1Q címkézés a keretben azonosítja a VLAN-t. A két oldalon összehangolt beállítás szükséges: a megengedett VLAN-ok és a címkézetlen forgalom kezelése nem térhet el véletlenül. A laborban csak a ténylegesen szükséges VLAN-okat engedjük a trunkon, és a kliensportokat rögzített hozzáférési szerepben konfiguráljuk.

A VLAN-ok létrehozása még nem jelent teljes biztonsági elkülönítést. Ha a router minden VLAN között szabadon továbbít, a különböző csoportok IP szinten továbbra is elérhetik egymást. A vendégek korlátozásához ezért külön hozzáférési szabály szükséges. A VLAN választja el a helyi szórási tartományokat, a routeren alkalmazott szűrés pedig az átjáró forgalmát szabályozza. A kettő együtt támogatja a kívánt működést. Az adminisztrációs hozzáférést szintén külön kell kezelni: attól, hogy egy gép az oktatói hálózatban van, még nem kell automatikusan jogosultságot kapnia a router kezelésére.

2.3 IPv4 címzési terv

Az IPv4 cím két része az alhálózati előtag alapján különíthető el: a hálózatot azonosító rész és a hálózaton belüli eszközt azonosító rész. A /24 jelölés azt fejezi ki, hogy az előtag hossza huszonnégy bit; a hozzá tartozó maszk 255.255.255.0. A 192.168.20.0/24 hálózat hagyományos címzésében a .0 végű cím a hálózatot, a .255 végű cím a szórási címet jelöli. A .1 és .254 közötti címek rendelhetők az eszközökhöz. A router átjárócíme minden belső alhálózatban a .1 végű cím. Ez helyi tervezési megállapodás, nem a protokoll által kikényszerített követelmény.

Táblázat 1  A felhasználói hálózatok címzési terve

| Csoport és VLAN | Alhálózat | Átjáró | DHCP tartomány |
| --- | --- | --- | --- |
| Oktatók 10 | 192.168.10.0/24 | 192.168.10.1 | .100–.199 |
| Hallgatók 20 | 192.168.20.0/24 | 192.168.20.1 | .100–.199 |
| Vendégek 30 | 192.168.30.0/24 | 192.168.30.1 | .100–.199 |

Az alhálózatok és az átjárók összerendelését a Táblázat 1 szemlélteti.

2.3.1 Fenntartott címek és címütközések

Az alhálózatokban a .2 és .99 közötti, valamint a .200 és .254 közötti címeket az automatikus kiosztásból kizárjuk. Ezek később kézzel beállított vagy más módon szabályozott eszközcímekhez használhatók. Egy cím kizárása a DHCP tartományból nem állítja be automatikusan az adott címet egy eszközön; csupán megakadályozza, hogy a kiszolgáló ezt a címet dinamikusan kiadja. Kézi címzés esetén ellenőrizni kell, hogy ugyanazt a címet másik eszköz nem használja. A címütközés időszakos kapcsolatvesztést is okozhat, ezért nehezebben azonosítható, mint egy egyértelműen hibás hálózati maszk.

A külső kapcsolat bemutatásához a 203.0.113.0/30 dokumentációs hálózatot használjuk. Ebben az R1 külső címe 203.0.113.2, a szolgáltatói következő ugrás címe 203.0.113.1. Ez a címzés kizárólag a tanpéldát szolgálja, valódi internetkapcsolathoz a szolgáltató által megadott paraméterek szükségesek. A belső 192.168.0.0/16 tartomány magáncímzésre használható, az interneten közvetlenül nem biztosít nyilvános elérhetőséget. A belső és külső címzés kapcsolatát a címfordítás teremti meg a példában. Az IPv6 más címzési és elérhetőségi modellt használhat; a következő konfiguráció az IPv4 működést szemlélteti.

2.4 Alapszolgáltatások és az adat útja

A DHCP kiszolgáló automatikusan átadja a kliensnek az IP címet, a maszkot, az alapértelmezett átjárót és szükség szerint a DNS kiszolgáló címét. A kliens a címet meghatározott bérleti időre kapja, ezért a hozzárendelés nem feltétlenül marad állandó. A DNS más feladatot lát el: például egy tartománynévhez IP címet keres. A kettő együtt teszi kényelmessé a hálózat használatát, de a két szolgáltatás hibáját külön kell vizsgálni. Ha egy cél IP címmel elérhető, névvel azonban nem, akkor a névfeloldás ellenőrzése indokolt. Ez még nem bizonyítja, hogy kizárólag a DNS kiszolgáló hibás.

2.4.1 Csomagtovábbítás az internet felé

Ha a hallgatói gép egy külső szerverhez kapcsolódik, először eldönti, hogy a cél ugyanabban az alhálózatban van-e. Távoli cél esetén az Ethernet keretet az alapértelmezett átjáró MAC címére küldi. A router megvizsgálja a cél IP címet, útvonalat választ, és a külső interfész felé továbbítja a csomagot. A PAT címfordítás a belső forráscímet és a szállítási réteg azonosítóit olyan formára alakítja, amelyhez visszairányú állapotot tud nyilvántartani. A válasz így a megfelelő belső klienshez kerülhet. A névfeloldás, a helyi kerettovábbítás, az útválasztás és a címfordítás külön lépések, ezért külön is hibásodhatnak meg.

Ábra 2  A kliens és a külső hálózat közötti forgalom egyszerűsített útja

Az ábra logikai folyamatot ábrázol. A szolgáltatói oldalon további routerek is részt vehetnek a továbbításban, a visszaút pedig nem szükségszerűen azonos a teljes kimenő útvonallal. A labor saját routerénél azonban a címfordítás állapotának és a visszairányú forgalom továbbíthatóságának összhangban kell lennie. A hálózati eszközök és a végberendezések eltérő naplókat vezetnek, ezért egy hiba feltárásakor több nézőpontból kell adatot gyűjteni. A kliens hibaüzenete gyakran csak a következményt jelzi, míg a router interfészállapota vagy útválasztási táblája közelebb visz az okhoz.

3 A router konfigurációja

3.1 Előkészítés és a konfiguráció értelmezése

A következő példák Cisco IOS jellegű parancssort használnak. Oktatási minták, nem egy tetszőleges routerre változtatás nélkül bemásolható teljes üzemi konfiguráció. Az interfészek neve, a támogatott funkciók és a parancsok elérhetősége eszközmodellenként és szoftververziónként eltérhet. A példában a GigabitEthernet0/0 a switchhez, a GigabitEthernet0/1 a szolgáltatói oldalhoz kapcsolódik. A kiindulási állapotot konzolkapcsolaton vagy egy előkészített laborban ellenőrizzük. A fizikai kábelezés, a VLAN-ok létrehozása és a switch trunkportjának helyes beállítása nélkül a router alinterfészei nem biztosítanak működő klienskapcsolatot.

3.1.1 Parancsmódok és alapbeállítások

A parancssor különböző módjai eltérő feladatokat engednek végrehajtani. Az enable paranccsal privilegizált végrehajtási módba, a configure terminal paranccsal globális konfigurációs módba lépünk. Egy interfész kijelölése után az adott interfészhez tartozó beállításokat módosíthatjuk. A prompt, vagyis a parancssori jelzés segít felismerni az aktuális módot. Egy parancs elutasítása nem feltétlenül elírásból ered: az is előfordulhat, hogy a parancsot nem a megfelelő módban adtuk ki. A hostname értéke az eszköz azonosítását támogatja, de nem oldja meg a kliensgépek DNS névfeloldását.

enable

configure terminal

hostname R1-LAB

no ip domain-lookup

end

A no ip domain-lookup az eszköz parancssori névfeloldási próbálkozásait tiltja le a mintában. Ennek gyakorlati előnye, hogy egy elgépelt parancsot a router nem próbál váratlanul gépnévként feloldani. A későbbi biztonságos adminisztráció külön beállításokat igényel. Üzemi környezetben hitelesített, titkosított hozzáférésre, megfelelő jogosultságokra és a menedzsmentforgalom korlátozására van szükség. Az itt közölt részletek nem tartalmaznak kész jelszavakat vagy teljes SSH beállítást, mert ezek kiválasztása az intézményi szabályokhoz és az eszköz képességeihez kötődik. A hálózati elérhetőség és az adminisztrációs jogosultság két külön követelmény.

3.2 Interfészek és VLAN átjárók

A router és a switch közötti fizikai interfészen három alinterfészt hozunk létre. Mindegyik alinterfész egy-egy VLAN-hoz tartozik, és megkapja az adott alhálózat átjárócímét. A dot1Q beállítás összerendeli a VLAN azonosítóját az alinterfésszel. A .10, .20 és .30 végű alinterfésznevek a példában a VLAN számát követik, de ezt az elnevezési kapcsolatot nem a protokoll kényszeríti ki. A fizikai interfészt működő állapotba kell helyezni. Az interfészek és alinterfészek kialakításakor a gyártó által dokumentált platformkorlátozásokat is figyelembe kell venni.

configure terminal

interface GigabitEthernet0/0

description TRUNK_SW1

no ip address

no shutdown

interface GigabitEthernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

ip nat inside

interface GigabitEthernet0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

ip nat inside

interface GigabitEthernet0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

ip nat inside

interface GigabitEthernet0/1

description SZOLGALTATO

ip address 203.0.113.2 255.255.255.252

ip nat outside

no shutdown

end

3.2.1 A switch oldali beállítások jelentősége

A routerhez csatlakozó switchportot trunkként kell beállítani, és engedélyezni kell rajta a 10, 20 és 30 azonosítójú VLAN-t. A hallgatói munkaállomások portjai a VLAN 20 hozzáférési portjai, az oktatói gépek portjai pedig a VLAN 10 tagjai. A vendéghálózat megvalósításánál a hozzáférési pont működési módját is ismerni kell: egyetlen vendéghálózatot szállító port más beállítást igényelhet, mint több SSID forgalmát címkézve továbbító kapcsolat. A routerhez rendelt átjárócím megléte önmagában nem bizonyítja, hogy a kliens keretei ténylegesen eljutnak az átjáróhoz.

3.3 DHCP címkiosztás

A DHCP beállítás előtt kizárjuk azokat a címeket, amelyeket nem szeretnénk automatikusan kiosztani. Ezután mindegyik alhálózathoz külön címkészletet, vagyis poolt hozunk létre. A network sor az alhálózatot és a maszkot, a default-router sor az átjárót adja meg. A DNS kiszolgáló címét a ténylegesen elérhető és használatra kijelölt szolgáltatás alapján kell beállítani. A mintaparancsok ezért nem adnak meg ellenőrizetlen intézményi DNS címet. Név szerinti elérés tesztelése előtt egy valós laborban mindhárom poolhoz hozzá kell rendelni a használható DNS szolgáltatást.

configure terminal

ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.99

ip dhcp excluded-address 192.168.10.200 192.168.10.254

ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.99

ip dhcp excluded-address 192.168.20.200 192.168.20.254

ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.99

ip dhcp excluded-address 192.168.30.200 192.168.30.254

ip dhcp pool OKTATOK

network 192.168.10.0 255.255.255.0

default-router 192.168.10.1

ip dhcp pool HALLGATOK

network 192.168.20.0 255.255.255.0

default-router 192.168.20.1

ip dhcp pool VENDEGEK

network 192.168.30.0 255.255.255.0

default-router 192.168.30.1

end

3.3.1 A címkiosztás ellenőrzése

A kliensnek a saját VLAN-jához tartozó tartományból kell címet kapnia. Egy hallgatói gépnél például a 192.168.20.100 és 192.168.20.199 közötti cím, a 255.255.255.0 maszk és a 192.168.20.1 átjáró felel meg a tervnek. Ha a kliens más alhálózatból kap címet, ellenőrizni kell a VLAN tagságot és az esetleges másik DHCP kiszolgáló jelenlétét. Ha nem kap címet, a fizikai kapcsolat és a VLAN beállítás mellett a pool rendelkezésre álló címeit is vizsgáljuk. A router DHCP nyilvántartása megmutathatja a kiosztott címeket, de a tényleges kliensbeállítást a végberendezésen is ellenőrizni kell.

3.4 Útválasztás és címfordítás

A router közvetlenül csatlakozó belső alhálózatai megfelelő interfészállapot esetén megjelennek az útválasztási táblában. A külső, külön nem ismert hálózatok eléréséhez alapértelmezett útvonalat adunk meg a szolgáltatói következő ugrás felé. A nulla hosszúságú előtag minden IPv4 célra illeszkedik, de a router a hosszabb illeszkedő előtagot részesíti előnyben. Az alapértelmezett útvonal tehát a specifikusabb útvonalak hiányában használható. A belső magáncímek internetes forgalmához a példában PAT szükséges. Az overload megoldás lehetővé teszi, hogy több belső kapcsolat a külső interfész címét használja, elkülöníthető állapotokkal.

configure terminal

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1

ip access-list standard NAT-LAB

permit 192.168.10.0 0.0.0.255

permit 192.168.20.0 0.0.0.255

permit 192.168.30.0 0.0.0.255

exit

ip nat inside source list NAT-LAB interface GigabitEthernet0/1 overload

end

3.4.1 A címfordítás és a forgalomszűrés különbsége

A NAT-LAB hozzáférési lista ebben a konfigurációban a címfordításba bevont forrásokat választja ki. Nem kapcsolódik szűrőként egy interfészhez, ezért nem helyes önmagában vendégvédelmi szabálynak tekinteni. A címfordítás megváltoztatja a címzési adatokat és állapotot tart fenn; a forgalomszűrés azt dönti el, hogy egy adott csomag továbbítható-e. A két funkció külön feladatot lát el. Egy kapcsolat sikertelensége ezért nem bizonyítja automatikusan, hogy a tűzfal blokkolja a forgalmat. Hiányzó útvonal, hibás címfordítás vagy nem válaszoló célrendszer is okozhatja ugyanezt a felhasználói tünetet.

3.5 A vendégforgalom korlátozása

A tanpélda célja, hogy a vendégek ne kezdeményezhessenek IP forgalmat az oktatói és a hallgatói alhálózat felé. A kiterjesztett hozzáférési listát a vendégalinterfész bemeneti irányába rendeljük. A szabályok sorrendje lényeges, mert az első illeszkedő bejegyzés határozza meg a csomag kezelését. Az engedélyező záró sor lehetővé teszi a más célok felé irányuló forgalmat; hiányában a nem illeszkedő csomagokra az implicit tiltás érvényesülne. A példában megengedjük a DHCP kérés küldését is, amely a kliens kezdeti címkérésekor még nem egy kiosztott vendégcímből indul.

configure terminal

ip access-list extended VENDEG-IN

permit udp any eq 68 any eq 67

deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255

deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255

permit ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any

exit

interface GigabitEthernet0/0.30

ip access-group VENDEG-IN in

end

Ez a szabálylista korlátozott célú oktatási példa, és nem teljes állapottartó tűzfalpolitika. Nem akadályozza meg az azonos vendég VLAN-on belüli közvetlen klienskommunikációt, mert az ilyen forgalom nem feltétlenül halad át a routeren. Nem helyettesíti a router adminisztrációs felületének külön védelmét sem. Az oktatói vagy hallgatói oldalról indított vendégkapcsolat válaszforgalmára szintén hatással lehet, mivel a lista nem ismeri a kapcsolat előzményeit. A szabályok tesztelésekor ezért pontosan rögzíteni kell, melyik irányból, milyen protokollal és melyik cél felé várunk engedélyezést vagy tiltást.

3.6 Ellenőrzés és módszeres hibakeresés

A konfiguráció ellenőrzését egyszerűtől az összetett felé érdemes végezni. Először az interfészek állapotát és a kliens címzését vizsgáljuk, majd a saját átjáró elérését. Ezt követheti a szolgáltatói kapcsolat, a külső cím elérése és a névfeloldás ellenőrzése. Egy ping próba ICMP válasz esetén igazolja az adott próba sikerét, de nem bizonyítja minden alkalmazás működését. A sikertelen ping sem bizonyít feltétlenül kapcsolatvesztést, mert a célrendszer vagy egy köztes szabály tilthatja az ICMP forgalmat. Az alkalmazás működését az alkalmazásnak megfelelő kapcsolattal is ellenőrizni kell.

Táblázat 3  Gyakori tünetek és első ellenőrzések

| Tünet | Első ellenőrzés | Kapcsolódó terület |
| --- | --- | --- |
| Nincs kiosztott cím | VLAN tagság és DHCP pool | Címkiosztás |
| Nem érhető el az átjáró | Maszk és helyi kapcsolat | LAN |
| Az átjáró elérhető a külső cél nem | Útvonal és NAT állapot | WAN |
| IP címmel működik névvel nem | Kliens DNS beállítása | Névfeloldás |
| Vendég eléri a belső gépet | ACL iránya és sorrendje | Szűrés |

3.6.1 Hasznos megfigyelő parancsok

show ip interface brief

show ip route

show ip dhcp binding

show ip dhcp pool

show ip nat translations

show access-lists

show running-config

A megfigyelő parancsok eredményei különböző nézőpontokat adnak. Az interfészlista az állapotok gyors áttekintésére alkalmas, az útválasztási tábla a továbbítás lehetőségeit mutatja. A DHCP binding a kiosztott címekhez, a NAT translations a meglévő fordítási állapotokhoz kapcsolódik. Ha egy adott pillanatban nincs aktív címfordítás, az nem feltétlenül hiba: lehet, hogy még nem indult megfelelő forgalom, vagy a korábbi állapot már lejárt. Az ACL számlálóit úgy kell értelmezni, hogy közben ismert tesztforgalmat generálunk. Egy számláló növekedése segít megállapítani, hogy a próba valóban elérte-e az adott szabályt.

3.7 Mentés és változáskövetés

A működő konfigurációt az ellenőrzések után el kell menteni. Cisco IOS jellegű környezetben a copy running-config startup-config parancs a futó beállításokat az induláskor használt konfigurációba másolja. A mentés és a biztonsági másolat készítése nem ugyanaz: az eszközön tárolt induló konfiguráció nem feltétlenül segít, ha maga az eszköz meghibásodik. A külső biztonsági másolatot jogosultságokkal védett helyen kell kezelni, mert hálózati címeket, szervezeti adatokat és hitelesítési információkat is tartalmazhat. A tesztelt működés megőrzéséhez a konfiguráció verziója és a dokumentáció változata együtt követendő.

3.7.1 A változtatás dokumentálása

Minden lényeges változtatáshoz rögzíteni kell az időpontot, a végrehajtó szerepkörét, a módosítás célját és az ellenőrzés eredményét. Nem elegendő azt feljegyezni, hogy a hálózat javítva lett. Használhatóbb leírás például az, hogy a vendégalinterfész bemeneti szűrése kiegészült két belső alhálózat tiltásával, majd egy vendégkliensről ellenőrizték az elérhetőséget. A dokumentációban frissíteni kell a rajzot és a címzési táblázatot is, ha a hálózat felépítése megváltozott. A következetes elnevezések, a képaláírások és a kereszthivatkozások segítenek abban, hogy az olvasó ugyanazt az eszközt minden fejezetben azonosítani tudja.

3.8 AI asszisztensek használata a dokumentációban

Egy AI asszisztens, például a Microsoft Copilot, szövegtömörítésre, közérthetőbb megfogalmazás készítésére vagy lehetséges következetlenségek összegyűjtésére használható. A feladatot pontosan kell meghatározni. Hasznos kérés lehet, hogy az asszisztens rövidítse le a DHCP magyarázatát úgy, hogy a cím, a maszk, az átjáró és a DNS szerepe külön maradjon. Egy másik kérés arra irányulhat, hogy keresse meg a VLAN számok, az alhálózatok és az átjárócímek közötti eltéréseket. Az AI által felsorolt hibagyanúkat ellenőrizni kell: egy szokatlan beállítás nem feltétlenül hibás, és egy gördülékeny mondat is tartalmazhat téves műszaki állítást.

3.8.1 Emberi ellenőrzés és adatvédelem

Az AI számára átadott szövegből el kell távolítani a jelszavakat, hozzáférési tokeneket, személyes adatokat és a megosztásra nem engedélyezett intézményi részleteket. Gyakorláshoz megfelelő a jelen dokumentum képzeletbeli hálózata. A módosított szöveget össze kell vetni az eredetivel, különösen a számértékek, a címek és a parancsok esetében. Ha az asszisztens megváltoztat egy maszkot vagy egy ACL sorrendjét, az nem puszta stilisztikai módosítás. A dokumentum szerzője felel a jóváhagyott tartalomért, ezért az AI javaslatát nem lehet szakmai igazolásként kezelni. Oktatási beadandóban az AI használatát a kurzus elvárásai szerint kell jelezni.

A szövegtömörítés eredménye akkor megfelelő, ha a rövidebb változat megőrzi az ok és a következmény kapcsolatát. Az átfogalmazásnál a szakmai fogalmak jelentése fontosabb a mondatok változatosságánál. Hibalistázáskor célszerű megkülönböztetni a nyelvi hibákat, a dokumentum szerkezetének következetlenségeit és a tényleges műszaki problémákat. A hallgató így nemcsak szebb dokumentumot készít, hanem megtanulja megindokolni, miért fogad el vagy utasít el egy javaslatot. A hálózat működését végül mérések, megfigyelések és a konfiguráció ellenőrzése támasztja alá; a szöveg meggyőző hangvétele ezt nem helyettesíti.

3.9 Dokumentumszerkesztési gyakorlathoz használható feladatok

A három főfejezethez Címsor 1, a kétszámjegyű alfejezeti címekhez Címsor 2, a háromszintű címekhez Címsor 3 stílus tartozik. A címek számai ebben a forrásszövegben szöveges jelölések; külön feladatként helyettesíthetők a címsorstílusokhoz kapcsolt többszintű automatikus számozással. A dokumentum elején automatikus tartalomjegyzék készíthető, amely a három címsorszintet jeleníti meg. Ezután egy új alfejezet beszúrásával és a teljes tartalomjegyzék frissítésével megfigyelhető, hogyan változik a címjegyzék és az oldalszámozás. A címsorstílus módosítása egyszerre változtathatja meg az azonos szintű címek megjelenését.

Az ábrák és táblázatok feliratai számozási mezőt tartalmaznak, a két mintahivatkozás pedig könyvjelzőre mutató REF mező. A hallgatók gyakorolhatják további kereszthivatkozások beszúrását, valamint külön ábrajegyzék és táblázatjegyzék létrehozását. Ha a hivatkozási mező teljes feliratot jelenít meg, azt a mondat nyelvtani szerkezetéhez kell igazítani; szükség esetén csak a sorszámot érdemes beszúrni. A végső ellenőrzésnél a tartalomjegyzék, a feliratok és a hivatkozások frissítése mellett a táblázatok oldaltöréseit és az ábrák olvashatóságát is meg kell vizsgálni. Az AI segítségével készített rövidítést az eredeti bekezdéssel együtt lehet szakmailag értékelni.

3.10 A konfigurációs példákhoz kapcsolódó források

A szöveg saját összeállítású oktatási anyag. A VLAN alinterfészek és a NAT alapparancsainak ellenőrzéséhez az alábbi gyártói dokumentációk használhatók. Valós megvalósításkor mindig a konkrét eszköz és szoftverkiadás dokumentációja az irányadó.

Cisco: Configuring Routing Between VLANs with IEEE 802.1Q Encapsulation. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/ios-xe/lan-wan/lan-wan/m_lnsw-conf-vlan-ieee.html

Cisco: Configure Network Address Translation. https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-address-translation-nat/13772-12.html